コンベヤシステム

コンベヤシステム「ＵＦＯソータ」
　　ベルトコンベヤがラインの左右どちらにも荷物を排出。安定したスムーズな高速仕分けで
　　荷傷みの少ない水平仕分けは荷姿を問いません。小スペースを有効に活かせるレイアウト
　　自由タイプで設置、増設、縮小の時間も短縮できます。

| 項 目 | 型 式 |
| --- | --- |
| 搬送物重量 | ３０㎏（ＭＡＸ） |
| 搬送物寸法 | ５００Ｌ×５００Ｗ×５００Ｈ㎜（ＭＡＸ） |
| 仕分ライン速度 | １２０ｍ／ｍｉｎ（ＭＡＸ） |
| 仕分能力 | 片側３６００articies/h 両側７２００articies/h（ＭＡＸ） |
| 機 幅 | ６４０㎜ |
| 搬送物 | ダンボールケース、書籍、雑誌、新聞、その他 |
| 仕分入力 | キーボード、バーコードリーダ、マークセンサ、 ホストコンピュータとのオンライン |

コンベヤシステム「ソートレーンＭＫ－Ⅱ」
　　荷物を指定された仕分け口に自動的に高速仕分けします。異なるフロアーでの荷物仕分け
　　に最適の高速三次元搬送で仕分けは１ラインです。

| 項 目 | 型 式 |
| --- | --- |
| 搬送物重量 | ２０㎏ |
| 搬送物寸法 | ４３０Ｌ×３００Ｗ×２５０Ｈ㎜ |
| 仕分ライン速度 | １４８ｍ／ｍｉｎ |
| 仕分能力 | １２０００articies/h （２ローダ以上） （ＭＡＸ） |
| 駆動方式 | フリクションドライブ |
| 旋回半径 | 水平２０００㎜Ｒ 垂直２０００㎜Ｒ （ＭＩＮ） |
| 軌道勾配 | ３０゜ （ＭＡＸ） |

高速仕分け搬送機
　　搬送物のサイズ、形状の許容範囲が広く、小物、薄物（封筒、書類）の単品仕上げも可能

です。仕分け能力は１００００個／時間

| 項 目 | 型 式 |
| --- | --- |
| 仕分能力 | １０５００個／時 ※１ |
| 搬送頻度 | ４０～８０ｍ／ｍｉｎ |
| 機 長 | ＭＡＸ ５０ｍ |
| インダクションコンベヤ 有 効 幅 | シングルソート／５００．６５０㎜ ダブルソート／４００．５５０㎜ |
| 機 高 | ８５０㎜ |
| 搬送物 | カートンケース．Ｐ箱．袋物 ※２ |
| 搬送物重量 搬送物サイズ | ５００Ｗ×８００Ｌ×６００Ｈ㎜ ２５㎏ （ＭＡＸ） ５００Ｗ×８００Ｌ×？Ｈ㎜ （ＭＩＮ） ※３ |

※１ 搬送物長さ、搬送物間隔、搬送物速度等の条件により変わります。 ※２ その他不定形品についてはご相談ください。 ※３ ２５㎏を越える搬送物についてはご相談ください。

スラットリフター
　　水平に保ちながら搬送するスラット式連続垂直搬送装置。傾けられない荷物、化学薬品に
　　最適、建物にあわせて設置できます。

| 項 目 | 型 式 |
| --- | --- |
| 搬送物 | ３００Ｗ×４５０Ｌ×３００Ｈ㎜ （ＭＡＸ） |
| 搬送速度 | ２０ｍ／ｍｉｎ（特殊タイプは４０ｍ／ｍｉｎ） |
| 搬送能力 | １２個／ｍｉｎ（特殊タイプは２５個／ｍｉｎ） |
| 中間断面寸法 | １３００Ｗ×１３００Ｌ㎜ |

スパイラルコンベヤ

搬送物をらせん状の方向転換しながらアップダウンさせる省スペース、省エネルギータイプ。

らせん状の搬送で省スペース化、電力削減、低速から高速まで対応できます。