ＫＦＥ－１型クラフトエアーキャップ包装機

仕　様　書

設備仕様

１．主仕様

１．機械名称　　　クラフトエアーキャップ包装機

２．型　　式　　　ＫＦＥ－１型

３．数　　量　　　一式

４．概　　要　　　一冊から数冊の書籍を、クラフトエアーキャップで全面（４面シール）包装を行う装置である。

５．機器構成　　　（１）書籍押し込みプッシャー

（２）書籍押さえ板

（３）Ｕ型シ－ラ－

（シール位置：ＦＬより１０mmＨ、カッター部含む）

（４）在荷検知センサー

（５）排出側コンベヤ（一次・二次）

（６）クラフトエアーキャップ送り用ピンチローラー（上下）

（７）クラフトエアーキャップロールセッティング部（上下）６．電　　源　　　ＡＣ２００Ｖ　　５０/６０Ｈｚ　　２．５ＫＶＡ

７．空 気 源　　　０.５ＭＰa　　４０Ｎｌ／min.

８．能　　力 　　 ８．５個/分

９．寸　　法　　　１５００(長)×１０００(巾)×１８００(高)

１０．重　　量　　　２５０㎏

２．包装仕様

１．包装資材　　　クラフトエアーキャップ

２．包材寸法　　　（１）紙管径：３インチ

（２）外　径：φ６００

（３）サイズ

（Ａ）３００mmＷ×４２Ｍ巻

（Ｂ）４００mmｗ×４２Ｍ巻

３．書籍通過間口　ＭＡＸ.３２０mmＷ×３００mmＬ×４０mmＨ

４．書籍寸法

（１）包材サイズ３００mmＷ×４２Ｍ巻の場合

|  | Ｘ | Ｘ＋２Ｙ | Ｙ | Ｚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ＭＩＮ. | １００mm | － | ５mm | ８０mm |
| ＭＡＸ. | ３００mm | ２００mm | ３５mm | ２２０mm |

（２）４００mmｗ×４２Ｍ巻

|  | Ｘ | Ｘ＋２Ｙ | Ｙ | Ｚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ＭＩＮ. | １００mm | － | ５mm | ８０mm |
| ＭＡＸ. | ３００mm | ３００mm | ３５mm | ２２０mm |

包装方向

投入方向